Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Шевченка, 23; ЄДРПОУ 01999106; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Дизельний автонавантажувач (код за ДК 021:2015 «42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання»; 42415110-2 Вилкові автонавантажувачі).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-06-015610-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дизельний автонавантажувач (код за ДК 021:2015 «42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання»; 42415110-2 Вилкові автонавантажувачі), 1 шт.

| тип приводу |  |  |  |  | Дизель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положення оператора |  |  |  |  | сидяче |  |  |  |
| Вантажопідйомність (при центрі ваги вантажу 500мм) |  |  |  | кг | не менше 3 000 |  |  |  |
| Вантажопідйомність (при центрі ваги вантажу 600мм) |  |  |  | кг | не менше 2 750 |  |  |  |
| Відстань від осі передніх коліс до спинки вил |  |  |  | мм | не менше 475 |  |  |  |
| Колісна база |  |  |  | мм | не більше 1 800 |  |  |  |
| Вага та навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вага |  |  |  | кг | не більше 4 300 |  |  |  |
| Шини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коліс |  |  |  |  | пневматичні |  |  |  |
| Розмір коліс |  |  |  | Перед. | 28.9-15-12PR |  |  |  |
|  |  |  |  | Задн. | 6.50-10-10PR |  |  |  |
| Число коліс |  |  | Перед/зад. (х – ведущие) |  | 2х/2 |  |  |  |
| Розміри |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нахил щогли | Вперед/назад |  |  | град. | не менше 6 / 12 |  |  |  |
| Висота по захисному даху |  |  |  | мм | не більше 2 090 |  |  |  |
| Довжина зі стандартними вилами |  |  |  | мм | не більше 3 840 |  |  |  |
| Довжина до спинки вил |  |  |  | мм | не більше 2 770 |  |  |  |
| Ширина, по колесах |  |  |  | мм | не більше 1 225 |  |  |  |
| Розмір вил (товщина/ширина/довжина) |  |  |  | мм | не менше 45 / 125 / 1070 |  |  |  |
| Кліренс | під щоглою |  |  | мм | 135 |  |  |  |
| Радіус повороту |  |  |  | мм | не більше 2 520 |  |  |  |
| Щогла Двосекційна Н=3300 мм (стандарт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висота підйому вил |  |  |  | мм |  |  | не менше 3 300 |  |
| Висота складеної щітки |  |  |  | мм |  |  | не більше 2 265 |  |
| Характеристики продуктивності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Швидкість руху |  | з вантажем |  | км/г |  |  | не менше 19,0 |  |
|  |  | без вантажу |  | км/г |  |  | не менше 20,0 |  |
| Швидкість підйому |  | з вантажем |  | мм/с |  |  | не менше 470 |  |
|  |  | без вантажу |  | мм/с |  |  | не менше 550 |  |
| Швидкість опускання |  | з вантажем |  | мм/с |  |  | не менше 500 |  |
|  |  | без вантажу |  | мм/с |  |  | не менше 450 |  |
| Робоче гальмо, ножний |  |  |  |  |  |  | гідравлічний |  |
| Гальмо стоянки, ручне |  |  |  |  |  |  | механічний |  |
| Рульова система |  |  |  |  |  |  | гідропідсилення |  |
| Інші характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єм паливного бака |  |  |  | л |  |  | не менше 70 |  |
| Трансмісія |  |  |  |  |  |  | АКПП |  |
| Двигун дизельний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номінальна потужність |  |  | кВт/к.с.-об. |  |  | не менше 40/55 - 2650 |  |  |
| Макс. крутний момент / про. за хв. |  |  | кгм/об |  |  | 148 / 1800-1900 |  |  |
| Кількість циліндрів, об'єм двигуна |  |  | см3 |  |  | не менше 4 / 2540 |  |  |

Гарантія 1 рік або 2000 м/г. Сервісне, гарантійне та після гарантійне обслуговування і ремонт здійснюється на площах замовника. Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чинного законодавства. Доставка техніки до покупця компанія організовує безкоштовно. Початковий інструктаж для операторів на одну одиницю техніки.

Термін поставки – до 26 грудня 2022р.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована з використанням даних ринку (пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель).

Очікувана вартість предмета закупівлі – 980 000,00 грн з ПДВ

Джерело фінансування: кошти НСЗУ.